PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS GENERAL	3

2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

3.	ALCANCE	3

4.	RESPONSABLES	3

5.	DEFINICIONES	3

6.	NIVELES DE DESINFECCION	4

7.	CLASIFICACION DE LAS AREAS SEGÚN EL RIESGO EN EL SERVICIO DE CIRUGIA	5

8.	COMPONENTES DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.	6

9.	NORMAS GENERALES	12

10.	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS QUIRÚRGICAS	13

11.	LIMPIEZA REGULAR O RECURRENTE	15

12.	LIMPIEZA TERMINAL	16

13.	PROCEDIMIENTO DE ASEO RUTINARIO DESPUÉS DE CADA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	17

14.	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALA EN CIRUGIA CONTAMINADA	19

15.	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS	21

16.	RECOMENDACIONES GENERALES	21

17.	BIBLIOGRAFIA	21

18.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	22

# OBJETIVOS GENERAL

Minimizar el riesgo de exposición de los agentes patógenos, a los usuarios y trabajadores del Servicio Cirugía de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sensibilizar al recurso humano del servicio de cirugía sobre la importancia de las conductas básicas de limpieza y desinfección del servicio, como parte  fundamental en la atención segura.

- Optimizar los recursos institucionales existentes en limpieza y desinfección, conservando los principios de costo – eficiencia – eficacia de los elementos a utilizar.

- Disminuir los costos asociados a las infecciones hospitalarias.

- Proporcionar   un   ambiente   cómodo   y   seguro   para   el   paciente   y trabajadores de la salud.

- Evitar a los pacientes quirúrgicos, infecciones asociadas a la atención en salud.

# ALCANCE

El protocolo aplica a todo el personal de las áreas administrativas y asistenciales del servicio de cirugía del Hospital San José del Guaviare.

# RESPONSABLES

Profesionales de enfermería, técnicos de enfermería, instrumentadores quirúrgicos, médicos, especialistas y personal de servicios generales  del área de cirugía.

# DEFINICIONES

Área Limpia: Superficies o lugares donde se trabaja con elementos limpios o estériles.

Área sucia: Superficies o lugares donde se eliminan fluidos corporales, así como los lugares para lavar y descontaminar elementos utilizados con los pacientes o con su atención.

Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos. Contaminación. Alteración del estado (inicial) de pureza de un medio o cultivo por el desarrollo en él de microorganismos indeseados. Puede significar tanto la pérdida de la esterilidad de un medio, como el crecimiento en él de un tipo de microorganismo no deseado.

Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la carga microbiana.

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Detergente Enzimático: Detergente tenso-activo diseñado para remover y eliminar la contaminación indeseada de alguna superficie de algún material.

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas.

- Acción Mecánica como frotar, cepillar o lavar con agua a presión.

- Acción Química hace referencia al uso de detergentes, detergentes enzimáticos y agua, necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo.

- Acción Térmica específicamente se refiere al uso del calor (agua caliente) de las lavadoras mecanizadas (en donde existan).

Limpieza rutinaria: Aquella que se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza de acuerdo al área, de forma diaria.

Limpieza Terminal: Aquella que se realiza cuando finaliza un proceso (limpieza al final de la programación de un área quirúrgica, al final de la semana o en una habitación cuando el paciente se va de alta), para dejar de nuevo operativa un área determinada.

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

# NIVELES DE DESINFECCION

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y pueden ser:

- DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN): Eliminan todos los microorganismos, excepto gran cantidad de esporas. Son desinfectantes de alto nivel: Glutaraldehido al 2%, ácido peracético al 1%, peróxido de hidrógeno al 6%, ortoftalaldehído al 0.55%, ácido peracético con peróxido de hidrógeno. Los liberadores de cloro en concentraciones muy altas pueden ser considerados de alto nivel pero debido a sus efectos corrosivos, no son recomendados para inmersión de equipos médicos.

- DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida, cloruro de benzalconio.

- DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL (DBN): Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios  de segunda y tercera como el porcel.

# CLASIFICACION DE LAS AREAS SEGÚN EL RIESGO EN EL SERVICIO DE CIRUGIA

# El objetivo de la clasificación de las áreas del servicio de cirugía, es el de orientar sobre la complejidad, la minuciosidad y el detalle de los servicios a ser ejecutados en estos sectores, de modo que el proceso de limpieza y desinfección de superficies, sea acorde al riesgo, siendo clasificadas en áreas críticas, semi-críticas y no-críticas.

- ÁREAS CRÍTICAS

Se consideran áreas críticas o de alto riesgo aquellas donde se realizan procedimientos invasivos, donde se realiza el lavado del material contaminado, y por ende  en el servicio de cirugía se citan como críticas o de alto riesgo, los quirófanos y el área de lavado del instrumental. En estas áreas no se barre, el procedimiento básico de limpieza para las paredes y pisos es el barrido húmedo o lavado. Por lo tanto el procedimiento requerido es la limpieza de alto nivel.

Se recomienda que los elementos de aseo sean de uso exclusivo para estas áreas; Los trapeadores y paños deben estar humedecidos de Amonio cuaternario de quinta generación.

En las áreas críticas, donde se presentan derrames de fluidos corporales (sangre, materia fecal, pus, orina,) La técnica para la “limpieza de fluidos y secreciones” debe ser segura, lo cual incluye la aplicación de un desinfectante de alto nivel como hipoclorito de sodio a 5.000 ppm.

- ÁREAS SEMI-CRÍTICAS

En esta áreas los pacientes pueden permanecer períodos más largos o bien estar de manera transitoria. Aplicaría para el área de sala de espera para el procedimiento quirúrgico y sala de recuperación (hasta 6 horas).

Para esta área el procedimiento requerido es la limpieza y desinfección de nivel intermedio. La limpieza concurrente (diaria) se realiza con trapeador húmedo, utilizando una solución desinfectante de nivel intermedio como el hipoclorito de sodio a 2.500 ppm o desinfectante de amonio cuaternario de quinta generación. Si en alguna de estas áreas se presenta un derrame de fluidos corporales, la limpieza y desinfección debe ser de alto nivel.

- ÁREAS NO CRÍTICAS O GENERALES

En esta área las personas están de paso y no tienen contacto directo con los elementos hospitalarios. Se debe utilizar  una solución desinfectante de nivel intermedio, La limpieza está encaminada a conservar la estética y hacer el ambiente adecuado para el descanso. Entre dichas áreas para el servicio de cirugía se pueden citar el comedor, el vestier y la oficina del servicio.

# COMPONENTES DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE.

A continuación se describen las características de los desinfectantes seleccionados para el manejo de desinfección utilizados en el servicio de pediatría.

## ALCOHOLES

Son compuestos hidrosolubles. Los que se utilizan son el alcohol etílico y el alcohol isopropílico, son inflamables y deben ser almacenados en áreas frías y bien ventiladas, Se utilizan en la limpieza de termómetros, para la limpieza de tapones de caucho de frascos de medicamentos multi-dosis, limpieza de superficies externas de equipos (pantalla de monitores), área digital de equipos (computadores, ecógrafo), áreas de preparación de medicamentos, asepsia y antisepsia en zonas de punción.

## CLORO Y COMPUESTOS DE CLORO

Descripción: Los hipocloritos son los compuestos más ampliamente usados y vienen en forma líquida (hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito de calcio). Son compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida. Su uso está limitado por su efecto corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. La inhalación de los gases de cloro es irritante para el tracto respiratorio, pueden producir tos, disnea, edema pulmonar y neumonitis química.

Actividad Microbicida: Depende de la concentración del compuesto. De menor a mayor concentración son activas contra bacterias, hongos, virus, micobacterias y esporas bacterianas.

Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en empaques opacos y cerrados.

Usos: Se usan en desinfección de superficies, en la lavandería, para tratamiento de agua y de algunos desechos. Cuando se utilizan en presencia de sangre su concentración debe ser de 5.000 ppm, para lograr la inactivación. Hay que tener cuidado al mezclar con orina, porque se pueden producir vapores de cloro. Se utiliza para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar secreciones corporales. Es altamente corrosivo por lo tanto se debe cumplir con el tiempo estipulado, de acuerdo a la concentración de hipoclorito.

- Recomendaciones para el uso del hipoclorito:

- Manipular con protección: guantes y tapabocas, gafas y peto, según corresponda para la acción y el área.

- Se hace preparación diaria por turno.

- El tiempo de duración de las soluciones varía según las condiciones ambientales, de almacenamiento y empaques del producto y requieren de recipientes opacos no metálicos para su almacenamiento.

- Se inactiva por la luz y el calor y por materia orgánica luego de seis horas de preparado

- No mezclar con detergentes pues estos inhiben su acción y produce vapores irritantes para el tracto respiratorio.

- Desecharlo inmediatamente después de su uso.

- Es corrosivo para el níquel, el hierro y el acero, por tanto no se debe dejar el instrumental más tiempo del indicado y utilizar las diluciones adecuadas.

Se estandariza que solo se debe usar hipoclorito al cinco % por recomendación del INVIMA.

DILUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

| HIPOCLORITO AL 5% |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD DE AGUA | CANTIDAD DE HIPOCLORITO | CONCENTRACIÓN DESEADA |
| 950 centímetros de agua | 50 centímetros de hipoclorito | 2500 PPM |
| 900 centímetros de hipoclorito | 100 centímetros de hipoclorito | 5000 ppm |
| 800 centímetros de hipoclorito | 200 centímetros de hipoclorito | 10.000.000 ppm |

## YODÓFOROS

Son una combinación de yodo y un agente portador; El mejor conocido de éstos es la yodopovidona que es una combinación de yodopolivinilpirrolidona y yodo. Estos compuestos conservan la actividad germicida del yodo y a diferencia de él, no manchan y son relativamente libres de efectos tóxicos irritantes.

Para su uso necesitan ser diluidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, lo que permite obtener su máxima actividad microbicida.

Actividad microbicida: Son bactericidas, micobactericidas y virucidas, pero pueden requerir un contacto prolongado para matar ciertos hongos y esporas bacterianas (30 minutos). Su poder germicida depende de la carga microbiológica y de los tiempos de contacto. La Yodopovidona actúa bien a temperaturas por debajo de 37°C, a temperaturas mayores disminuye el tiempo de vida útil del producto. Es de acción rápida. A los 45 minutos inactiva el virus de la hepatitis y el mycobacterium tuberculosis. Puede producir dermatitis por contacto prolongado.

Usos: Son ampliamente utilizados en antisepsia de piel, membranas mucosas. Las concentraciones utilizadas con este fin no son útiles para la desinfección de superficies duras. También se usan para la desinfección de botellas de hemocultivos, tanques de hidroterapia, termómetros, etc. Las soluciones no deben utilizarse sobre aluminio y cobre pues son corrosivos.

## PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Es un compuesto ampliamente estudiado y utilizado. Tiene muy bajo nivel de toxicidad para los humanos y para el medio ambiente, es corrosivo del cobre, zinc y latón, es un compuesto esterilizante. Su efectividad cuando se usa durante 10 minutos es comparable a la del glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.

Actividad microbicida: Tiene actividad bactericida, virucida, fungicida y esporicida.

Usos: Comercialmente viene al 3% es estable y efectivo en la desinfección de superficies inanimadas, de elementos de ventiladores, de lentes de contacto, tonómetros oculares, etc. Cuando los equipos no se enjuagan adecuadamente, puede causar irritación local. Se debe vigilar el grado de dilución durante su uso.

## CLORHEXIDINA

El gluconato de clorhexidina, una bis-biguanida, ha sido utilizado por más de treinta años por su seguridad y efectividad antiséptica. Es un producto muy poco irritante para la piel, pero si se instila en el oído medio puede tener efecto ototóxico. Es una sustancia que se puede fijar a las telas.

Actividad microbicida: Su actividad disminuye muy poco en presencia de sangre u otros materiales orgánicos. Es incompatible con los jabones y su actividad se afecta con los pH extremos.

Usos: Es ampliamente usada para la antisepsia de las manos, tanto para el lavado prequirúrgico como para el cuidado higiénico de las manos. También se utiliza para la preparación corporal prequirúrgica, antiséptica en obstetricia y ginecología, manejo de quemados, antisepsia de heridas y en prevención y tratamiento de enfermedades orales: control de placa bacteriana, para lavado pre y post operatorio.

## COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO (CLORURO DE BENZALCONIO) DE QUINTA GENERACIÓN:

Son ampliamente utilizados como desinfectantes, pero no deben ser usados como antisépticos. Son compuestos que no manchan, son inodoros, no corrosivos, y relativamente no tóxicos. Las diluciones de aplicación están en proporción de 1 a 200 y de 1 a 300 en el enjuague y no requiere enjuague posterior.

Actividad microbicida: Los compuestos utilizados como desinfectantes hospitalarios generalmente son bactericidas, fungicidas y virucidas de virus lipídicos. Esporicidas o virucidas de virus hidrofílicos. Se inactivan en presencia de materiales orgánicos, detergentes químicos y materiales como algodón y gasa. Actividad Germicida. Actúa sobre un amplio espectro de bacterias como pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, destruye los virus del VIH, tuberculosis y hepatitis en ropas, utensilios y áreas contaminadas.

Usos: La aplicación de los cuaternarios se extiende a diversos ámbitos, entre ellos para:

- Saneamiento general de utensilios y equipos.

- Desinfección de hospitales, inodoros, instrumentos médicos.

- Desinfección de ropa en lavanderías, hospitales, el hogar, etc.

- Para el control y la inhibición de hongos en baños.

Forma de uso:

• Rociar sobre los equipos o superficies a desinfectar.

• Utilice un paño limpio y seco (preferiblemente no tejido) y limpie en una sola dirección.

• Deje actuar el amonio cuaternario de quinta generación por lo menos 1 minuto.

• No enjuague.

Precauciones:

• No debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.

• Antes de usar el producto, inactive y limpie cuidadosamente derrames de        líquidos corporales si los hay.

• No está indicado para desinfección de alto nivel de instrumental crítico.

• No está́ indicado como antiséptico.

•No rociar directamente sobre las partes eléctricas de equipos, teclados ni monitores; aplique primero sobre un paño y luego sobre el equipo.

• Evite el contacto con piel y mucosas.

## GLUTARALDEHÍDO

El glutaraldehido es un compuesto irritante para los ojos, la garganta y la nariz. Puede producir rinitis, epistaxis, asma y dermatitis de contacto en los trabajadores expuestos. Cuando no se hace un barrido adecuado del glutaraldehido de los diferentes equipos también puede ser un irritante para los pacientes. Se han descrito queratitis por el uso de tonómetros, y proctitis por los colonoscopias que no fueron lavados suficientemente después de su uso.

Actividad microbicida: La forma acuosa al 2% a un pH de 7,5 a 8,5 destruye formas bacterianas en 2 minutos, micobacterias, hongos e inactiva virus en menos de 20 minutos y elimina esporas de Clostridium y Bacillus en 3 horas. El tiempo mínimo necesario de exposición para matar los microorganismos resistentes como M. tuberculosis y otras micobacterias no tuberculosas con el glutaraldehido al 2% es de 20 minutos, a temperatura ambiente.

Usos: Se usa fundamentalmente como desinfectante de alto nivel para equipos médicos y como esterilizante químico. No daña los lentes, el caucho o el plástico. Durante el uso del glutaraldehído y debido a su dilución declinan las concentraciones.

Como desinfectante de alto nivel requiere que el instrumental este sumergido completamente en la solución mínimo 45 minutos, para eliminar el 100% el Mycobacterium tuberculosis. Después de la desinfección el material debe lavarse para remover residuos de glutaraldehído. Tiene la desventaja de ser irritante para la piel y vías respiratorias. Tiempo de expiración: de 14 a 28 días después de haber sido activado.

Los recipientes que contengan la solución deben tener un rotulo con la fecha de vencimiento y por ningún motivo se deben usar después de esa fecha. Su eficiencia se ve afectada por la presencia de agua en los elementos a desinfectar, contaminantes o materia orgánica. Debe mantenerse en recipiente plástico. Los recipientes que contienen el producto deben permanecer tapados. Deben usarse guantes y delantales para prevenir el contacto con la piel, igualmente las gafas de protección y mascarilla. El sitio donde se utiliza debe ser preferiblemente ventilado.

## FORMALDEHÍDO

Definición: Se utiliza como desinfectante o esterilizante en forma líquida o gaseosa, Debe limitarse el contacto directo con él, debido a su potencial efecto carcinogénico. Actividad microbicida: En las soluciones acuosas tiene un rango amplio de actividad microbicida, la cual depende de la concentración y el tiempo de exposición. Actúa más lentamente que el glutaraldehído.

Usos: es un desinfectante de alto nivel. El uso hospitalario está limitado por la producción de gases, el olor picante y su potencial carcinogénico Se utiliza al 10%. Para preservar preparaciones anatómicas y biopsias. No se debe permanecer por más de 8 horas de trabajo diarias en un ambiente con una concentración de 0,75 ppm.

| COMPUESTO | CONCENTRACIÓN | USOS HOSPITALARIOS |
| --- | --- | --- |
| Alcoholes | 70 a 90% por volumen | - Antisepsia (fricción aséptica de las manos) - Desinfección de equipos y superficies |
| Cloro y compuestos clorados | 100 5000 ppm | - altamente bactericida - Desinfección de alto nivel - Desinfección de superficies. - Lavandería - Tratamiento de agua de desechos |
| Formaldehídos | 10 37 % | - Esterilización - Desinfección de alto nivel - Preservar tejidos |
| Gluteraldehido | 2 % | - Desinfección de alto nivel - Esterilización |
| Peróxido de hidrógeno | 3 – 25 % | - Desinfección de equipos y superficies - Esterilización |
| Yodóforos | 30 – 50 ppm | - Antisepsia de piel y mucosas - Desinfección de equipos y superficies |
| Clorhexidina | 0,5 – 4 % | - Antisepsia de piel y mucosas |
| Compuestos de amonio cuaternario | 0.4 – 1.6% | - Limpieza de superficies |

# NORMAS GENERALES

- Lávese las manos antes de iniciar cada procedimiento.

- El personal encargado debe usar uñas cortas limpias.

- No utilizar joyas (anillos, manillas y accesorios) dentro de la jornada de trabajo.

- Antes de ingresar en la habitación cerciórese de que no se esté realizando ningún procedimiento.

- Utilice cabello recogido.

- Utilice los elementos de protección personal requeridos para cada actividad.

- En las áreas críticas no salga del servicio con elementos de protección personal (gorro, tapabocas, batas, traje quirúrgico, implementos de trabajo tales como fonendos, etc) y si es necesario salir del servicio con tapabocas y bata al reingreso deberá ser cambiado por uno nuevo.

- Recuerde manipular todos los objetos como potencialmente infectados.

- En cada tipo de área, iniciar las actividades con materiales limpios y secos.

- No usar  paños que hayan permanecido húmedos durante varias horas.

- Coloque el aviso de seguridad piso húmedo en la entrada de la habitación donde va a realizar la labor.

- Cierre las bolsas verdes y rojas de los recipientes de basura y trasládelas a los almacenamientos  temporales de cada servicio, según los horarios de recolección establecida o según necesidad del mismo. En ningún caso desocupará la bolsa para ser reutilizada.

- Limpiar gradualmente, de los ambientes o de las superficies más limpias o menos contaminadas  hacia las menos limpias o más contaminadas. Por ejemplo, en el servicio, se iniciará por el área de la estación de enfermería, cuarto de medicamentos, luego se pasará a las salas de hospitalización teniendo en cuenta la presencia de pacientes inmuno-suprimidos por  donde se iniciara la rutina diaria, terminando con el área donde se encuentren los pacientes más contaminados.

- En ninguna área hospitalaria está permitido utilizar escoba para barrer “en seco”. La limpieza siempre deberá realizarse “en húmedo”.

- La limpieza de partículas de polvo de repisas, mobiliario, pasamanos, teléfonos, televisores, computadores, ventanas, etc. será realizada diariamente por el personal  de servicios generales  siempre con paño húmedo.

- El paño utilizado en la limpieza no se debe dejar dentro de la solución ya usada.

Para minimizar los riesgos de contaminación del material y por consiguiente, de las superficies tratadas, se deberá contar el uso de materiales distintos para cada área. La finalidad de esta medida es la de evitar la diseminación de microorganismos patógenos en las diferentes dependencias de un servicio.

# LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS QUIRÚRGICAS

- DELIMITACIÓN DE ÁREAS

Es la señalización que se hace para delimitar las diferentes zonas del área quirúrgica, con el fin de restringir el acceso del personal, los pacientes y los visitantes, y así reducir el número de gérmenes que ingresan a los quirófanos a través de las personas. Todo personal que ingrese a los quirófanos deberá circular de acuerdo con la señalización y normas establecidas.

- DIVISIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA

- Zona externa o área de intercambio

Se identifica con el color verde.

Comprende: la zona de recibo de los pacientes, los guardarropas y la zona externa.

Ropa que se debe llevar: se permite el uso tanto de ropa de calle como de ropa quirúrgica. Sólo deben transitar por esta zona quienes tengan que desarrollar una función determinada en el quirófano o ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Se debe usar bata, polainas y gorro.

- Zona intermedia o área semi-restringida

Se identifica con el color amarillo.

Comprende: área de quirófanos, sala de espera de los pacientes y recuperación.

Ropa que se debe usar: Para circular dentro de esta área es necesario estar vestido con ropa quirúrgica la cual se compone de blusa, pantalón, gorro y polainas.

- Zona interna o área restringida

Se identifica con el color rojo

Comprende: las salas de cirugía.

Ropa que se debe usar: ropa quirúrgica completa (blusa, pantalón, gorro, tapa bocas y polainas) para el personal del hospital, y la ropa para uso exclusivo del paciente quirúrgico (bata, gorro y polainas).

El personal que labora en salas de cirugía no utilizara joyas como pulseras, reloj de pulso, anillos, candongas o aretes largos.

Teniendo en cuenta que existe una relación directamente proporcional entre el número de microorganismos presentes en un objeto y la acción del germicida, es necesaria la meticulosidad de la limpieza de equipos, materiales y áreas de poca visibilidad y difícil acceso, antes de hacer una desinfección para reducir la carga microbiana presente en las superficies. En consecuencia, los métodos de limpieza y desinfección deben ser rigurosos para detener e impedir que los microorganismos patógenos causen contaminación en la sala quirúrgica.

Todo paciente debe considerarse potencialmente infectado. Durante la atención de todos los pacientes deben aplicarse las precauciones estándar y las técnicas asépticas rutinarias; aunque se desconozca que exista un padecimiento infeccioso o transmisible, todos los miembros del equipo quirúrgico deben cumplir las normas de protección establecidas. La práctica errada de las técnicas de asepsia puede ser la fuente de una infección cruzada.

# LIMPIEZA REGULAR O RECURRENTE

- LIMPIEZA DESPUES DE CADA CIRUGIA

Se realizará entre cada intervencion quirúrgica y comprende los quirofanos y las áreas de lavado quirúrgico.

Una vez que el personal asignado haya retirado todo el material por la zona sucia, entra el personal de servicios generales de esta área y procede a:

- Recogida de residuos (incluida la ropa y compresas utilizadas), quitándolos por la misma zona.

- Barrido húmedo si es posible o en caso contrario, se utilizará directamente el trapero para la limpieza del piso siguiendo las normas universales para estas zonas (de lo más limpio a lo más contaminado).

- Luego trapear el piso con solución desinfectante comenzando de lo más limpio a lo más contaminado.

- Si existen derrames de fluidos se aplicará el manejo de los mismos.

- No se podrá volver a utilizar en otro sala o área mientras no haya sido desinfectada

- Limpiar con el paño impregnado en solución detergente o desinfectante  todas las superficies próximas al campo operatorio que se hayan utilizado en la intervención, así como: las paredes si existen manchas visibles. Seguir la siguiente secuencia:

- Lámpara cielítica (valorarla estrictamente), siempre si tiene manchas visibles

- Mesa de operaciones.

- Accesorios de la mesa.

- Instrumentos de control fijados a ella.

- Las mesas de mayo y media luna.

- Las sillas

- Los cubos de residuos y se cambian las bolsas.

- Todas las superficies próximas al campo operatorio

- Las paredes se limpiarán si existen manchas visibles

El procedimiento en las áreas de lavado quirúrgico después de que hayan sido utilizadas será:

- Limpiar el lavabo y la grifería con el paño impregnado en solución desinfectante.

- Limpiar los dispensadores de jabón y sus soportes, si están desocupados deberán surtirse.

- Dejar secar.

- LIMPIEZA FINAL DEL DIA

Se realiza en todas las áreas de cirugía incluyendo las mesas, los equipos, las lámparas, los estantes, etc. Se realiza limpieza con solución desinfectante, enjuagar muy bien si es necesario.

Cada sala debe contar con un trapeador, balde y sus trapos de manera individual, debidamente marcados.

Los equipos digitales, bombas de infusión, máquina de anestesia, etc.,  se limpian con un paño impregnado de amonio cuaternario o según las recomendaciones del fabricante o biomédico.

# LIMPIEZA TERMINAL

Es una limpieza que se realiza en todas las áreas de cirugía (salas de cirugía, lavaderos, recuperación, admisión de pacientes y depósitos, roperías, etc.) semanalmente o se aplicará después de un procedimiento contaminado.

- Todos los elementos y equipos se limpian completamente, incluyendo muebles, soportes, estantes, puertas, lámparas, rejillas del aire acondicionado, etc.

- Se realiza con agua y jabón enzimático o amonio cuaternario de quinta generación, se deja actuar durante los minutos que exija el fabricante y se retira muy bien con compresa húmeda si hubiese lugar. Aplicar hipoclorito a 10.000 ppm donde se requiere y retirarlo después de 5 minutos con un paño o trapero humedecido con agua.

- En las áreas de almacenamiento se revisan las fechas de vencimiento de todos los materiales y medicamentos incluyendo las máquinas de anestesia y los equipos de monitoria.

# PROCEDIMIENTO DE ASEO RUTINARIO DESPUÉS DE CADA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

- Separar ropa

La ropa de baja suciedad se introduce en las bolsas de color verde y la de alta suciedad, impregnada de sangre y secreciones, en las bolsas de color rojo. Es importante revisar cuidadosamente para evitar enviar a la lavandería material corto punzante, pinzas, basura, material orgánico, residuos anatomopatológicos  etc.

- Entregar el instrumental utilizado

El instrumental quirúrgico utilizado se lleva al área sucia y allí se procede a lavar con jabón enzimático según protocolo de lavado.

- Inactivación de contenidos  frascos de succión

El contenido de sangre y secreciones aspiradas durante el procedimiento quirúrgico que se deposita en el frasco de succión se inactiva con hipoclorito a 10,000 ppm, se deja actuar por 5 minutos, luego se procede a desechar el residuo a la poceta destinada para tal fin.

- Desinfección de los elementos de anestesia

- Las pinzas de Maggil se lavan  y los codos se lavan con jabón enzimático,  se secan.

- La parte metálica de la máquina de anestesia se limpia con compresa impregnada en amonio cuaternario  según las recomendaciones del fabricante.

- Desinfección de la camilla quirúrgica, mesa de mayo y mesa de reserva

Se deben limpiar las superficies de la colchoneta y las partes visibles de la mesa quirúrgica se desinfectan con solución desinfectante, se deja actuar por los minutos que especifique el fabricante, luego se limpia con un paño húmedo, para retirar residuos si hubiere necesidad.

- Desinfección de los elementos impregnados de sangre y líquidos corporales.

Cuando las paredes o equipos se salpican de sangre, líquidos corporales o restos orgánicos durante el acto quirúrgico, deben inactivarse con amonio cuaternario de última generación o con hipoclorito a 10.000ppm, se deja actuar por 5 minutos, luego se limpia un paño humedecido con agua si hubiese lugar.

- Desinfección del piso

El piso se desinfecta con trapeador húmedo, previamente lavado y desinfectado con hipoclorito de sodio a 10.000 ppm.

- Al finalizar el programa quirúrgico del día se realiza una limpieza más rigurosa y estricta en todas las áreas mencionadas.

- Además de limpiar las mesas desinfectándolas con solución desinfectante, los estantes, carro de anestesia y otros elementos que se encuentren dentro del quirófano con amonio cuaternario de última generación.

- Los aparatos eléctricos se limpian con cuidado para evitar que las superficies se saturen de solución y penetren en el equipo causando daños. También se limpian y desinfectan con hipoclorito a 5000 ppm, las camillas de recuperación, mesas y otros elementos. Finalmente se trapean todas las áreas de cirugía con una solución de hipoclorito de sodio a 5.000 ppm, dejar actuar durante 10 minutos, luego retirar la sustancia, con paño húmedo

# LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALA EN CIRUGIA CONTAMINADA

Son las actividades y procedimientos a seguir cuando en el acto quirúrgico el instrumentador informa la contaminación del procedimiento, o cuando cualquier integrante del equipo quirúrgico lo detecta.

- Objetivos:

- Conservar disminuida la carga de gérmenes en el bloque quirúrgico

- Disminuir el riesgo de infecciones cruzadas

- Crear un ambiente limpio, libre de gérmenes

- Materiales y equipos:

- Solución desinfectante

- Bolsa plástica roja para sacar ropa contaminada y para desechar basura

- Bolsa plástica roja  para cambio posterior al lavado del basurero

- Trapeador

- Compresa

- Ropa para el cambio de vestimenta

- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

| N° | ACTIVIDADES ESENCIALES | RESPONSABLE | DOCUMENTO Y RESGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de cirugía contaminada | Cualquier integrante del equipo quirúrgico | Planilla |
| 2 | Alistar para desinfección de quirófano (Todos los materiales y equipo) | Personal de servicios Generales |  |
| 3 | Dejar solución desinfectante y un paño en la entrada al quirófano para que las circulantes inicien la desinfección de las mesas, sillas, elevadores y demás elementos que intervienen en el acto quirúrgico | Circulante de sala | Guía de preparación de soluciones desinfectantes |
| 4 | Limpieza del paciente y retiro de prendas (paquete quirúrgico) | Instrumentador quirúrgico y/o ayudante de Cirugía. |  |
| 5 | Terminado el procedimiento el equipo quirúrgico se retira la bata, gorro, polainas y traje de mayo en la puerta del quirófano, se coloca gorro y polainas limpias y traje de mayo, se realiza lavado de manos y continúa con el resto de actividades. | Personal que tuvo contacto directo con el paciente. |  |
| 6 | Entrega del paciente a la auxiliar de recuperación en la puerta del Quirófano | Anestesiólogo circulante y auxiliar de recuperación. |  |
| 7 | Cambio total de vestimenta en la puerta del quirófano | Profesional del acto quirúrgico que no manejo campo estéril (anestesiólogo) |  |
| 8 | Amarrar bolsas y rotular | Personal de servicios Generales |  |
| 9 | Realizar la desinfección del quirófano con el desinfectante de alto nivel. | Personal de enfermería y servicios generales |  |
| 10 | Retirar el Instrumental de la sala, el que estuvo en contacto con el paciente en recipiente plástico de tapa roja y el resto de instrumental en recipiente plástico sumergido en detergente Enzimático. | Instrumentador Quirúrgico | Protocolo de lavado del instrumental |
| 11 | Desinfectar los equipos y mesa quirúrgica con solución desinfectante | Circulante |  |
| 12 | Desinfección de canecas, basureros, paredes, pisos, aplicando la técnica de no repaso | Personal de servicios Generales |  |
| 13 | Dejar sala lista y reiniciar labores a los 90 minutos | Circulante y personal de oficios generales |  |

- CONSIDERACIONES GENERALES

- Si se conoce que la cirugía va a ser contaminada, se tratara de dejar en el quirófano el menor número de materiales o elementos dentro del mismo.

- Las personas que estén dentro de la sala de cirugía contaminada, no deben salir de ésta y si lo hacen, deben realizar cambio completo de vestimenta.

- El personal que se encuentre por fuera de la sala, en el momento que se identifique la contaminación del quirófano, no debe ingresar a éste, debe                         estar presto a las solicitudes del personal que se encuentre dentro de la      sala.

- Colocar aviso en la puerta del quirófano cuando éste se ha contaminado.

- Identificar procedimientos quirúrgicos con posible contaminación para tomar medidas preventivas antes del suceso.

- Utilizar el quirófano sólo pasados 15 minutos después de aplicada la solución  desinfectante.

- Es responsabilidad del jefe el área el cumplimiento de los protocolos y normas de bioseguridad.

- En lo posible asignar un circulante externo.

- No entrar las historias clínicas de los pacientes a salas de cirugía.

- Manejar con responsabilidad los Residuos Hospitalarios y  Similares.

- Reportar los accidentes de trabajo al jefe inmediato.

# LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS

Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen corporal como la sangre, el vómito, el pus, etc. Estos fluidos pueden ser causa de foco de contaminación en los pisos, las paredes, las camas, los baños. De los hospitales. Cuando éstos se presentan deben ser limpiados de inmediato para evitar accidentes.

En el momento de la limpieza tener en cuenta:

- Las personas encargadas deben utilizar implementos de protección personal como guantes, mascarillas y gafas.

- La limpieza se realiza con el hipoclorito de sodio a 10000 ppm, debe cubrirse el fluido o secreción con esta solución desinfectante por cinco minutos para lograr la inactivación.

- Posteriormente, colocar una toalla de papel adsorbente desechable  que cubra toda el área afectada, utilice guantes desechables, acerque la caneca roja al área afectada, con mucho cuidado recoja la toalla de la punta hacia el centro y deposítela en la caneca evitando derrames adicionales,  traslade la caneca con la bolsa roja en su interior al depósito temporal de residuos impregnar de nuevo el piso con la solución desinfectante y luego trapear.

# RECOMENDACIONES GENERALES

- Usar los elementos de protección personal

- Hacer buena disposición de los residuos hospitalarios y similares

- En caso de un accidente laboral reportarlo según el protocolo

- Dar buen uso a los insumos destinados para la limpieza y desinfección del área de cirugía.

# BIBLIOGRAFIA

Este Documento se elaboró bajo los lineamientos del Manual de Desinfección Institucional. E.S.E Hospital San José del Guaviare

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST | Claudia Y. Vanegas Asesora de Gerencia Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Cesar A. Jaramillo M. Gerente Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/11/2017 | Se crea el documento por primera vez teniendo como referencia el manual de desinfección institucional |
| 2.0 | 14/06/2018 | Se realiza la primera actualización del documento y se divide de esterilización ya que en la primera versión se contaba con uno solo para los 2 servicios |